Motores

1. A existência de ligações eléctricas incorrectas, num motor fora de borda, pode provocar:

a) O não arranque do motor.

b) Uma velocidade mais alta que o normal.

c) Uma velocidade mais baixa que o normal.

d) Não se conseguir aumentar a velocidade.

2. A falta de potência de um motor fora de borda pode dever-se a:

a) Filtro de combustível obstruído

b) Bateria descarregada

c) Excesso de óleo na mistura

d) Nível de óleo baixo

3. Depois da utilização de um motor fora de borda, deve-se limpar o circuito de arrefecimento. Essa limpeza deve ser feita com:

a) Água salgada

b) Água doce com óleo de lubrificação

c) Água doce

d) Água salgada com aditivo

4. Uma incorrecta ligação do tubo de combustível, num motor fora de borda, provoca:

a)  Uma velocidade mais baixa que o normal

b)  Um sobreaquecimento do motor

c)  Uma velocidade mais alta que o normal

d)  O funcionamento irregular do motor

5. Uma incorrecta ligação do tubo de combustível, num motor fora de borda, provoca:

a) Um ralenti irregular

b) Um sobreaquecimento do motor

c) O não arranque do motor

d) Uma velocidade mais alta que o normal

6. Complete a frase com a melhor opção: Num motor a gasolina a inflamação dá-se por meio de uma ______________.

a)   Compressão da mistura de gases

b)   Qualquer uma das respostas está correcta

c)   Faísca

7. A não utilização, num motor fora de borda, do óleo especificado pode provocar:

a) Uma velocidade mais alta que o normal

b) O funcionamento irregular do motor

c) Um ralenti irregular

d) O não arranque do motor

8. Ao arrancar com um motor fora de borda deve-se verificar se o motor se encontra

a) Engrenado a vante

b) Engrenado em ponto morto

c) Desengrenado

d) Engrenado a ré

9. Um dos cuidados básico a ter na operação de um motor é a verificação das velas de ignição. Indique quando é que as velas devem ser substituídas:

a) Todas alíneas estão correctas

b) Quando os eléctrodos estão corroídos

c) Quando o motor não arranca

d) Quando o motor começa a perder óleo

10. Assinale a alínea falsa. Uma incorrecta mistura combustível / óleo num motor fora de borda pode provocar:

a) Que a bateria não aguente a carga

b) Que o motor falhe a altas velocidades

c) Que o motor não arranque

d) Sobreaquecimento do motor

11. O motor a gasóleo não arranca. Indique a causa provável:

a) Sobreaquecimento do motor.

b) Nível de óleo baixo.

c) Diminuição da carga de ar.

d) Ar no circuito de combustível.

12. Ao arrancar com um motor fora de borda deve-se verificar se o motor se encontra:

a)  Desengrenado

b)  Engrenado a ré

c)  Engrenado em ponto morto

d)  Engrenado a vante

13. O uso de uma quantidade excessiva de óleo na mistura com o combustível, pode provocar:

a)   Lubrificação deficiente do motor

b)   Sobreaquecimento do motor

c)   Acumulação de carvão

d)   Obstrução do filtro